两篇论文的方法学复刻与逻辑漏洞分析

一、2016年“网络级的结构-功能关系”论文（结构-功能耦合）

- 方法学复刻

- 数据来源与参与者

  - 使用华盛顿大学–明尼苏达大学 Human Connectome Project (HCP) 第三季度发布数据，共 156 名健康志愿者。

  - 受试者在 3T Siemens Skyra 扫描仪上接受扫描，数据包括 28 分钟的静息态 fMRI 和扩散加权成像（DWI）。

- 功能连接 (FC) 采集与预处理

  - fMRI 使用多带 EPI 序列：TR = 720 ms、TE = 33.1 ms、72 个 2 mm 各向同性切片，采集 28 分钟。

  - 对 fMRI 数据进行 运动校正、白质和脑脊液信号回归、线性去趋势、运动刮除和低通滤波 等预处理。

  - 选择 FreeSurfer 分割出的 114 个皮层区域；从每个受试者的功能连接矩阵提取上三角元素作为功能连接向量。

- 结构连接 (SC) 采集与预处理

  - 皮层按照 Desikan–Killiany 分区的细分方案划分为 114 个区域。

  - 基于 DWI 使用确定性流线追踪重建白质纤维，未对连边权重进行阈值化，使矩阵保持原始密度。

- 建立数据矩阵并标准化

  - 对每名参与者，将结构矩阵的上三角（共 6441 个连接）和功能矩阵的上三角堆叠，分别形成 X (SC) 与 Y (FC) 两个矩阵，矩阵行数为 156。

  - 由于结构矩阵稀疏，移除所有受试者均为零的连接，SC 矩阵列数减至 3896。

  - 为了消除量纲差异，对 每列进行 z-score 标准化。

- 部分最小二乘 (PLS) 分析

  - 计算 跨块协方差矩阵 $X^T Y$，表示结构与功能连接在受试者层面的协方差。

  - 对协方差矩阵进行奇异值分解 (SVD)：$X^T Y = U \Delta V^T$，得到一组 正交潜在变量 (LV)，其中 $U$ 和 $V$ 为左/右奇异向量，$\Delta$ 为奇异值矩阵。每个 LV 包含一对结构和功能权重向量，与一个奇异值相关联。

  - 每个 LV 的奇异值平方占总协方差的比例被用作效应大小。

- 统计检验与连接重要性

  - 置换检验：随机打乱 SC 矩阵行顺序，重新计算协方差并 SVD，形成奇异值的零分布；与原奇异值比较以获得每个 LV 的 p 值。

  - 自助法 (bootstrap)：对受试者进行有放回抽样，重复 SVD，计算每个连接权重的标准误，进一步计算 bootstrap 比率 作为连接稳定性的衡量；只保留 95% 置信区间不含零的连接。

  - 使用 Procrustes 旋转 将置换/自助重采样得到的 LVs 对齐至原始解。

- 图论分析与模块发现

  - 利用 Brain Connectivity Toolbox 计算 度、模ularity 和丰富俱乐部系数 等网络指标。

  - 采用 Louvain 算法在不同分辨率参数下对功能网络进行 模块划分，通过 Rand 指数选择相似度最高的分辨率并使用 共识划分，得到六个社区。

- 逻辑漏洞与改进建议

- 局限性一：跨受试者差异的混杂因素。PLS 模型利用受试者间结构和功能差异的协方差来推断耦合模式，但未明确控制个体之间的潜在混杂，如年龄、性别或运动量，这可能影响协方差矩阵。在仅有 156 名受试者的情况下，个体差异可能驱动某些模式，建议在 PLS 前先对相关共变量进行回归处理。

- 局限性二：DWI 流线追踪误差。结构连接使用确定性追踪且未阈值化，部分连接可能由噪声或虚假纤维导致。虽然作者移除了完全为零的列，但仍保留了低可信度的连边，可能降低模型稳定性。采用概率追踪并设定连接阈值或评估可靠性可改进。

- 局限性三：矩阵标准化方式。对每列进行 z-score 标准化消除了量级差异，但结构和功能连接的分布差异可能仍影响结果。可以使用秩转换或非参数化方法减小分布不一致的影响。

- 局限性四：模型假设隐含线性关系。PLS 寻找结构连接和功能连接的线性组合以最大化协方差，忽略了潜在的非线性结构-功能关系。未来可尝试非线性降维方法或多模态深度学习。

- 局限性五：结果的可推广性。研究基于单一数据集，样本量相对较小，缺乏外部验证。后续可在其他群体或纵向数据中复现并验证所提耦合模式的稳定性。

二、2022年“青少年脑血流与 fMRI 波动的发育耦合”论文（功能-血管耦合）

- 方法学复刻

- 样本与数据来源

  - 来自费城神经发育队列 (PNC) 的 831 名儿童和青少年（其中 478 名女性，年龄 8–22 岁）。

  - 伦理批准和知情同意未在正文中详述，需遵循原文在在线补充材料中的说明。

- 影像采集

  - 结构像：使用 3T Siemens Tim Trio MRI，32 通道头线圈，采集 3D MPRAGE 图像；参数为 TR=1810 ms、TE=3.51 ms、矩阵 192×256×160 切片，分辨率 ≈0.94 mm × 0.94 mm × 1 mm。

  - 静息态 BOLD fMRI：约 6 分钟，2D EPI 序列，TR = 3000 ms、TE = 32 ms，3 mm 各向同性分辨率，共 124 个时间点；受试者睁眼注视十字并保持静止。

  - 脑血流 (CBF)：使用 3D 假连续脉动灌注 (pCASL) 序列，TR = 4000 ms、TE = 15 ms、分辨率约 2.3 × 2.3 × 6 mm，采集 80 个体积。

- 质量控制

  - 结构像：排除低质量图像或 FreeSurfer 重建失败的个体。

  - BOLD 图像：若平均帧位移 >0.2 mm 或超过 20 帧运动 >0.25 mm，则剔除。

  - ASL 图像：若平均帧位移 >0.5 mm、时间信噪比 <30 或过多体素达到上限强度则剔除。

- 影像预处理

  - 结构像：使用 FreeSurfer v5.3 重建皮层表面。

  - BOLD fMRI：采用 XCP (FSL / AFNI) 管线：磁场畸变校正、删除首四个时间点、运动校正、去峰值等；然后对时间序列去平均和去趋势，并通过 36 参数回归模型去除运动及生理噪声。最终将序列在 0.01–0.08 Hz 带宽内进行巴特沃斯滤波。

  - 计算 ALFF：对每个体素进行快速傅里叶变换，取 0.01–0.08 Hz 频段功率之和。

  - CBF 计算：根据控制图像和标记图像之差计算 CBF：
f=ΔMλR1aeμR1a2M0α[1−e(−τR1a)]f = \frac{ΔM \lambda R_{1a} e^{\mu R_{1a}}}{2 M_0 α [1 - e^{(-τ R_{1a})}] }f=2M0​α[1−e(−τR1a​)]ΔMλR1a​eμR1a​​
其中 $ΔM$ 为控制与标记图像之差，$R_{1a}$ 为血液纵向松弛率，$τ$ 为标记时间，$μ$ 为后标记延迟，$α$ 为标记效率，$\lambda$ 为血水分配系数，$M_0$ 为控制图像强度。参数设定为 α = 0.85，λ = 0.9 g/mL，τ = 1.6 s，μ = 1.2 s。

  - 与结构像配准：将 CBF 图像通过 边界基配准 配准到 T1 图像，并考虑年龄和性别相关的 T1 松弛时间模型。

  - 将各个个体的 CBF 和 ALFF 映射到皮层表面，并进行 6 mm FWHM 平滑，再映射到 fsaverage5 模板，保留 10 242 个顶点每半脑。

- CBF-ALFF 耦合的计算

  - 在每个顶点定义一个 15 mm FWHM 邻域；在该邻域内进行局部加权线性回归，以 CBF 预测 ALFF，回归斜率作为该顶点的耦合值。

  - 对每个受试者在所有顶点重复该过程，生成其 CBF-ALFF 耦合图；将个体耦合斜率的 t 统计量平均生成群体耦合图。

  - 为避免低信噪比区域的影响，剔除 SNR < 50 的顶点，并使用 旋转置换检验 (spin test) 检查耦合与 SNR 之间是否存在相关。

- 统计模型与显著性

  - 利用 广义加性模型 (GAM)，在每个顶点建模耦合值与年龄（用样条函数表示）、性别、CBF 运动和 ALFF 运动的关系。

  - 拟合 年龄×性别交互项 后发现不显著，因此从模型中移除。

  - 为评估耦合与执行功能的关联，在上述模型中加入执行准确度作为线性项。使用 CRAN 包 mgcv 拟合模型。

  - 通过计算部分相关系数 ($r^2$) 估计各协变量解释的方差，并通过 FDR (< 0.05) 控制多重比较。

  - 为分析耦合与年龄的整体非线性关系，将显著顶点的 t 统计量平均，使用 GAM 建模其与年龄的关系；利用 gratia 包计算平滑函数的一阶导数及其 95% 同步置信区间，识别年龄区间内显著变化的阶段。

- 功能网络富集分析

  - 为检测耦合及其与变量（年龄、性别、执行功能）的关联是否在特定功能网络中富集，使用 Yeo 7 网络划分。

  - 将统计图映射到球面，使用 spin-based 空间置换；通过旋转球面 1000 次产生 null 分布。计算每个网络平均 t 值或显著顶点比例作为检验统计量，若观察值位于 null 分布的前 5% 即认为富集显著。

- 逻辑漏洞与改进建议

- 潜在的测量交互与循环因果。BOLD 信号的 ALFF 指标包含血流成分，而 CBF 又通过灌注 MRI 测量，两者并非独立变量；在局部回归中用 CBF 预测 ALFF 可能存在测量交互，导致因果方向不明。今后可考虑使用神经电活动（例如磁共振频谱或脑电）作为独立的神经活动指标。

- 仅为横断面设计。样本覆盖 8–22 岁，但都是一次性测量，研究使用非线性年龄样条拟合耦合随年龄的变化。这种横断面设计不能严格推断个体随时间的变化轨迹；纵向跟踪更能揭示发展过程。

- 邻域回归窗口大小的任意性。耦合计算时采用 15 mm FWHM 邻域，不同邻域半径可能影响斜率估计，方法学对邻域大小的敏感性缺少评估。建议进行多尺度分析或敏感性分析。

- 控制变量的选择不完全。GAM 模型仅控制了运动参数，而未考虑智力水平、心理状态、头尺寸或激素水平等潜在混杂因素；这些因素可能与 CBF 或 BOLD 波动相关，影响耦合估计。

- SNR 剔除策略可能掩盖系统性差异。作者剔除 SNR < 50 的顶点，并用 spin test 验证残余顶点与 SNR 无关。然而，低 SNR 区域往往出现在颞叶或眶额区，可能与发展和性别差异相关。完全删除这些顶点可能掩盖真实的区域性差异。可考虑在统计模型中直接控制 SNR，而非完全剔除。

- 执行功能测验的定义与尺度。模型将执行功能准确度作为预测变量，但并未在正文中描述任务和评分方法。不同认知测试的敏感性不同，应在复现时详细了解原文在线方法中的具体测验。

- 功能网络富集的假设。富集分析使用 Yeo 7 网络，而这些网络主要基于成人群体；儿童青少年的网络组织可能不同。若用成人模板可能偏差统计结果，最好使用年龄特定的网络划分。

结论

从结构-功能耦合和功能-血管耦合两个角度复刻了 2016 年和 2022 年的两篇研究的方法，并对各自的逻辑漏洞进行了筛查。上述复刻步骤提供了再现这些研究的具体流程和关键参数，同时指出了方法上的局限和改进方向，有助于后续研究者在新的数据集或设计中进一步验证和完善结构-功能与神经血管耦合的关系。